ZAHTEVE NAROČNIKA GLEDE TEHNIČNIH LASTNOSTI

GASILSKEGA VOZILA GVC 24/50 (1+2) TER RAZPOREDITEV OPREME

KONČNE DIMENZIJE  IZDELANEGA VOZILA Z NADGRADNJO IN SIGNALIZACIJO SO LAHKO MAKSIMALNO:

Višina spredaj kabina s signalizacijo maksimalno 3130 mm (višje točke na sprednjem delu vozila ne sme biti)

Višina zadaj  zgornji rob nadgradnje maksimalno 3100 mm (višje točke na nadgradnji ne sme biti)

Medosna razdalja 3600 mm

Skupna dolžina vozila maksimalno 7500 mm

PODVOZJE;

Podvozje SCANIA šasija – P 360 B4X4HZ kot je navedeno spodaj ali primerljivo

Vozilo mora bi prilagojeno za gasilsko uporabo

Standardni podatki o vozilu

Aplikacija: posebno vozilo, gasilsko/reševalno vozilo

Vrsta transporta: urbani

Adaptacija šasije + kolesna konfiguracija: B4X4

Kabina, tip: CP14L

Skupine komponent:

Aplikacija: gasilsko vozilo – urbano in ruralno delovanje

Adaptacija šasije in kolesna konfiguracija: B4x4

Nivo opremljenosti kabine: individualno

Rezervoarji prilagojeni za: urbano delovanje

Pnevmatike prilagojene za: gasilsko vozilo 4x4 – cesta in teren

Splošno

Tip vozila:

Osnovna šasija tovornjaka: da

Adaptacija šasije: šasija

Konfiguracija: 4x4

Višina šasije: visoka

Vrsta vzmetenja: listno parabolično spredaj / listno trapezno zadaj

Položaj volanskega obroča: levo

Certifikati in tipska ploščica

Certifikati in tipska ploščica:

WVTA EC norma: ne, vozilo izven civilnih EU homologacijskih predpisov

OFF-road klasifikacija: po EC 2007/46

Jezik tipske tablice: angleški

Pnevmatike po direktivi 92/23/EU: da

Dimenzije

Dimenzije:

Zunanja širina vozila - nosilci ogledal: 2550 mm

Medosna razdalja: 3600 mm

Previs šasije od prve pogonske osi: 1800 mm

Krmilni kot 1. osi, desni zavoj, 40 max

Krmilni kot 1. osi, levi zavoj, 44 max

Mase:

Legalna obremenitev prve osi: 8000 kg

Legalna obremenitev druge osi: 11500 kg (tehnična 13000)

Največja zakonsko skupno dovoljena masa vozila: 19000 kg (na željo lahko 18000 kg)

Največja tehnično dovoljena masa vozila: 21000 kg

Največja tehnično dovoljena masa skupine vozil: 40000 kg

Motor:

Gorivo: dizel

Prostornina motorja: 13 litrov

Nivo emisij izpuha: Euro 3

Motor: DC13 134 360 KM Euro 3

Izvedba turbopolnilnika: normalen

Oddušek motorja: odprt

Vrsta čiščenja plinov ohišja ročične gredi: centrifugalno

Prikazovalnik količine motornega olja: da

Olje v pogonskem sklopu: normalno

Električni grelec motorja: da

Zvočna izolacija: 84 dBA ISO98

Vnos zraka:

Vnos zraka: spredaj

Tip kabinskega filtra: standardni

Ognje odporni zračni filter: da

Hladilni sistem motorja:

Velikost ventilatorja: 813 mm

Antifriz: ledišče pri - 25 stopinjah C°

Površina hladilnika: 70 dm2

Izpušni sistem:

Izvedba izpušnega lonca:, klasična

Pozicija izpušne cev: kratka izvedba sredinsko v šasiji

Dolžina izpušnega lonca: 510 mm

Menjalnik, sklopka:

Menjalnik: GRS905

Reduktor: GTD800

Sprednji pogon: da, stalen pogon z diferencialom (4x4)

Hlajenje olja v menjalniku: da

Menjalniški hladilnik: tekočinski

OPTICRUISE avtomatizirani menjalnik: da

Izbirni način vožnje: STANDARD, POWER, OFF-ROAD

"Kickdown" funkcija: da

Sklopka: avtomatska (ni pedala sklopke)

Omejeno delovanje električnega aktivatorja sklopke: da

Kontrola obrabe avtomatske sklopke: da

Pogonski sklop

Prednje osi

Tehnična obremenitev sprednje osi: 8000 kg

Zadnje osi

Tehnična obremenitev zadnje osi, 13000 kg

Zadnji diferencial: RP835 (najmočnejša izvedba)

Prestavno razmerje diferenciala: 3,80

Zapora diferenciala: da

Oljni filter na zadnji osi: da

Odgon iz menjalnika (odgon mora ustrezati vgrajeni črpalki v nadgradnjo vozila)

Odgon EG menjalniški zadaj: da

Odgon EG menjalniški zadaj: EG661F - razmerje: 1:1.28 in 1:1.58, navor do 700 Nm

Prirobnica menjalniškega EG odgona FFU: po DIN100 standardu

Šasija

Okvir

Jakost okvirja šasije: 2 – ojačana izvedba

Profil šasije: F950 (9.5mm)

Pritrdilni nosilci za nadgradnjo spredaj: ojačan vertikalni nosilec

Luknje za namestitev nadgradnje: po vsej dolžini

Krmilni sistem

Krmilni sistem: 1-krožni

Kretni sistem po direktivi 70/311/EEC: da

Okretnost vozila po direktivi 97/27/EC: da

Nastavljiv volanski obroč: nagib + pomik

Izvedba volanskega obroča: standardna izvedba s kromiranimi dodatki

Vzmetenje spredaj

Vzmetenje spredaj: listnato

Vzmetenje spredaj, listnato: 3x29, parabolično

Puše na sprednjem listnatem vzmetenju: gumijaste

Trdota sprednjih amortizerjev: trdo (Hard)

Vzmetenje zadaj

Vzmetenje zadaj: listnato

Vzmetenje zadaj, listnato: 6x15 + 5x22 trapezno

Stabilizatorji

Stabilizator, spredaj: normalna togost

Stabilizator na zadnjih oseh: da

Električni sistem

Akumulatorji: večja izvedba – 230 Ah

Pozicija akumulatorja: leva stran

Alternator: močnejša izvedba – 130 A

Kolesa in Blatniki

Pnevmatike

Legalna skupna masa vozila – po nosilnosti gum: da

Pnevmatike: da

Znamka pnevmatik: Continental

Tip pnevmatik na sprednji osi: 315/80R22.5 Continental CrossTrac HS3

Število pnevmatik na sprednji osi: 2

Tip pnevmatik na zadnji osi: 315/80R22.5 Continental CrossTrac HD3

Število pnevmatik na pogonski osi/oseh: 4

Rezervna pnevmatika: 0 – brez rezervnega kolesa

Index obremenitve sprednji pnevmatik: 156 (4000 kg)

Index obremenitve pogonskih pnevmatik: 150 (3350 kg)

Kolesni obroči

Platišča: jeklena

Dimenzija platišč: 22.5 x 9.00

Kolesna oprema

Kolesne zagozde: 2 kosa

Sprednji blatniki

Velikost sprednjega blatnika: 675 mm

Prednji blatnik, izvedba: tridelni

Zaščita proti razpršitvi vode: spredaj

Zaščita proti razpršitvi vode: da

Sprednja zaščitna zavesica: da (90 mm)

Velikost obrobe na sprednjem blatniku: 565 mm

Zadnji blatniki

Zadnji blatniki: ne, brez zadnjih blatnikov

Zavore

Zavorni sistem

Konfiguracija zavornega sistema glede na: tehnično največjo dovoljeno maso vozila

Kategorija zavornega sistema: AB

Zavorni sistem: šasija

Tip zavor: bobnaste

Kontrola zavor: pnevmatska

Konfiguracija zavor: pnevmatska

ABS: da

ABS terenski način: da

Asistenca za speljevanje v klanec: pomoč za speljevanje v hrib

Obremenitveni ventil: da

Zračni kompresor: inteligentna verzija

Sistem parkirne zavore: pnevmatski

Kontrola parkirne zavore za prikolico/polprikolico: zavrto z delovnim zrakom

Ventil za deblokado parkirne zavore: da

Kolesne zavore

Parkirna zavora na sprednji osi: da, sistem membrana + vzmet

Tip zavornega cilindra na prvi zadnji osi: vzmet

Konfiguracija zavornega cilindra: zavorni cilinder 24-30

Širina zavornih oblog, zadnja 254 mm: da

Dodatne zavore

Motorna zavora: nožna in avtomatska kontrola

Zavore za priklopna vozila

Zavora prikolice: B adaptacija

Priključki za prikolico (zavore + elektrika): da

Adaptacija šasije in nadgradnje

Šasija

Nosilec vlečne sklopke: da

Tip nosilca vlečne sklopke: polnizko montiran DB190

Pozicija nosilca vlečne sklopke: umaknjen 300mm

Vlečna sklopka za prikolico: da, Ringfeder 4040 Pin 40

Moduli za nadgradnjo

BCI komunikacija z nadgradnjo: da

Podatki o nadgradnji v ICL: da

Simboli na instrumentni plošči: gasilska in reševalna vozila

Število rezerviranih mest za morebitno naknadno montažo stikal BWE: 4

Električni priključek za nadgraditelja: 7+7+7

Kabelska napeljava z dodatnimi stikali: da

Zagon motorja z daljinskim upravljanjem: priprava

Dodatna vtičnica za visoki tok FFU: da, VG96917 okrogla 2-polna

Priključki za priklopna vozila

Plošča priključkov za prikolico: na koncu šasije

Priključki za prikolico: »Continental«

Kabel za zavore: tip ISO

Električni priključek za prikolico: 1x15 polni ISO 12098

Razno

Zadnji branik SE ne dobavljivo z šasijo, izdela se PRI NADGRADNJI

Zunanjost kabine

Kabina splošno

Tip kabine: CP

Vzmetenje kabine: mehansko HD (težke razmere)

Dvigovanje kabine: mehansko

Zunanjost

Zunanji senčnik: da

Hupa v odbijaču: zračna 118dB

Dodatne stopnice: da

Sprednji odbijač

Izvedba prednjega odbijača po FUP direktivi: FUP naprava

Prednji branik (FUP) odobren: da

Podaljšek kovinskega odbijača: 150 mm

Pozicija dodatne FUP traverze: nizka

Zložljiva stopnica v odbijaču: da

Okna

Vetrobransko steklo: zatemnjeno

Zasteklitev na vratih: standardna

Okno na zadnji steni: ne brez

Ogledala

Steklo vzvratnih ogledal na voznikovi strani: sferično

Steklo vzvratnih ogledal na sovoznikovi strani: sferično

Tip vzvratnih ogledal: A

Oblika ohišja vzvratnih ogledal: nazobčena – XT verzija

Ogrevanje vzvratnih ogledal: da

Električno nastavljiva vzvratna ogledala: obe strani

Dodatno vzvratno ogledalo: širokokotno – voznikova + sovoznikova stran

Širokokotna ogledala: ročno nastavljiva in ogrevana

Pomožno ogledalo za sprednji spodnji del kabine: ročno nastavljivo in ogrevano

Zaklepanje in alarm

Zaklepanje kabine: centralno

Centralno zaklepanje: daljinsko

Število zagonskih ključev: štiri

Osvetlitev

Žarometi: H7

Avtomatska dolga luč: da

Asimetrija žarometov: desna

Dnevna osvetlitev luči: da

Dnevne luči, (DRL) opcija: Z LED (DRL) opcijo + pozicijske luči

Kontrola višine sprednjih žarometov: ročna

Zaščita sprednjih žarometov: da

Dodatna dolga luč v maski: da

Meglenke spredaj: da

Luči za meglo, tip: halogenske

Gabaritne luči: bela

Stranske markirne luči: začasno montirane

Tip zadnjih luči: klasika na žarnice

Pozicija zadnjih luči: montaža na šasijo

Kabel za zadnje luči v podaljšani izvedbi: 600 mm

Zvočni signal za vzvratno vožnjo: da

Notranjost kabine

Sedeži

Voznikov sedež: zračno vzmeten model Medium B

Sovoznikov sedež: mehanski tip Static

Oblazinjenje voznikovega sedeža: vinil

Oblazinjenje sovoznikovega sedeža: vinil

Nastavljiv amortizer na voznikovem sedežu: da

Naslon za roko na voznikovem sedežu: da

Sopotnikov sedež: 2 sedeža (drugi sedež na motornem tunelu)

Oblazinjenje dodatnega sedeža: vinil

Notranjost

Oblazinjenje notranjih sten: vinil

Oblazinjenje vrat: umetna masa

Senčnik na voznikovih vratih: rolo

Ročaj nad vrati: da

Barva vstopnega ročaja: črna

Predpražniki na tleh: gumijasti

Tip motornega tunela v kabini: visok (obvezno)

Inštrumenti in kontrole

Površina armaturne plošče: standardna (gladka) s kromiranimi dodatki

Barva spodnjega dela armaturne plošče: temno peščena

Prikaz na armaturni plošči: 4'' zaslon km/h

Aktivacija motorčka za kontrolo okna: kontakt ali odklenjena vrata

Tahograf: ne, brez (izjema za gasilce)

Omejevalec hitrosti: 89 km/h

Zakonski omejevalec hitrosti: 90 km/h

Klimatski sistem

Klimatska naprava: da, avtomatska

Kontrola temperature: elektronska

Notranja osvetlitev

Notranja osvetlitev: ambientalna izvedba

Komunikacijski sistemi

Ozvočenje: 2 x 20W

Predpriprava za radio: da

Radijski aparat: da, avtoradio CD/USB/Aux

USB IP voznikova stran: USB (polnjenje telefona)

CB radio postaja: priprava z 12V izhodi

Komunikator: C300

12/24V vtičnice: standarden

Navodila za uporabo

Jezik vozniških navodil za uporabo: slovenski

Varnostna oprema

Varnostna oprema

Cev za napihovanje gum: 20 metrov

Dvigalka: da

Varnostni trikotnik: 2 kom

Komplet rezervnih žarnic: da

Barva

Kabina

Kategorija barve: kategorija 2

Barva kabine, tip: standard

Barva kabine: rdeča

Barva kabine, rdeča: ognjeno rdeča RAL3000 - Fire Fighter Red (RAL3000 CM)

Šasija

Končna obdelava šasije: normalno

Barva šasije: Scania siva

Barva šasije, siva: Sub Grey

Multi Colour Concept (MCC)

Kontrastno barvanje kabine: da, po naročilu kupca

Kontrastna barva: Artic White – RAL9010 CM

Odbijač barvan po želji stranke: kontrastna barva (BELA)

Barva zgornje površine maske vozila: v barvi vozila

Barva zgornjih reber maske: v barvi kabine

Barva spodnje površine maske vozila: v barvi vozila

Barva zunanjega senčnika: v barvi kabine

Barva spodnjega dela stopnišča: v kontrastni barvi (BELA)

Barvanje ohišja žarometov: v barvi kabine

Barvanje sprednjega blatnika: v kontrastni barvi (BELA)

Barvanje bočne oplate med blatnikom in kabino: v kontrastni barvi (BELA)

NADGRADNJA;

Predelave na šasiji in kabini

- Izdela se novi rezervoar za gorivo iz INOX materiala in minimalne prostornine 150 lit, ki je nameščen za zaslonko, takoj za kabino nadgradnje.

- Ustrezno  se predela previs šasije zadaj za vgradnjo črpalke.

- izdela se nosilce za naletni branik  - pomaknjen za cca. 100mm nazaj

- Za sovoznikovima sedežema se vgradita nosilca za  IDA  z varovalom vezanim na ročno zavoro, ki preprečuje predčasno sprostitev.

- Dogradnja mrežic na vzvratna ogledala

- Na vzvratnih ogledalih vgradnja  vzvratnih luči

Pomožni okvir

- Na okvir podvozja se dogradi nosilce za pritrditev gumi nosilcev nadgradnje, na katere se pritrdijo vzdolžni nosilci nadgradnje. Nosilci so prečno povezani in prirejeni tako, da se nanje pritrdi AL konstrukcijo nadgradnje.

- Na vzdolžnih nosilcih se priredi pritrdišče za vgradnjo vodnega rezervoarja.

- Po varjenju se okvir  vroče cinka in dodatno zaščiti z 3M zaščito.

Nadgradnja

- Nadgradnja se izdela iz aluminijastih profilov, vijačno povezanih v močno in stabilno konstrukcijo in zaprta z Al pločevino.

- Nadgradnja se izvede tako, da je torzijska odpornost in z njo povezana deformacija čim manjša.

- Prostor med kabino in nadgradnjo zapira zaslonka z vgrajenimi vratci na levi in desni strani.

- Pred zaslonko, na kabini se montiran bel rob iz GFK, ki služi za estetski prehod med kabino in nadgradnjo.

- Na vsaki strani nadgradnje morajo biti 3 prostori za opremo, zaprti s kvalitetnimi aluminijastimi roletami, zapiranje rolet se izvede z zunanjim mehanizmom na zapah s pomočjo droga, t.i.  Barlock sistem. Vsaka roleta mora imeti nameščeno ključavnico,  rolete pa imajo vse enoten ključ.

- Rolete morajo biti izdelane iz votlih profilov iz eloksiranega aluminija , ki so med seboj povezani s spoji. Med posameznimi profili so elastična tesnila. Tesnila na spodnjem robu in stranskih vodilih ščitijo prostore z opremo pred prahom in vlago.

- Prostori pod nivojem šasije levo in desno se zapirajo s preklopnimi stopnicami (Al rebrasta pločevina), katere v zaprtem stanju podpirajo plinski amortizerji, pred odpiranjem pa varuje zgornji rob, na katerega nasede zaprta roleta.   Zapiranje stopnice mora biti polavtomatsko-počasno samodejno dokončno zapiranje.

- V predelu zadnjih koles se izdela fiksni blatnik.

- Zadnja odprtina nadgradnje (za črpalko) se zapira z dvižnimi vrati, podprtimi z ustreznim številom plinskih amortizerjev. Na spodnji strani vrat  je poleg dveh utripajočih rumenih LED diod nalepljena še rumena refleksna odbojna folija.  Odprtina je osvetljena z LED lučmi tako, da je možno normalno rokovanje s črpalko in opremo v nočnem času .Prostor se zaklepa z enakim ključem kot rolete.

- V vrata se poglobljeno vgradi dostavljena informacijska tabla

- Nadgradnjo spredaj, zadaj, levo in desno zapira lepljena gladka AL pločevina, katera je zunaj barvana v RAL 3000.

- Notranjost nadgradnje je oblečena v gladko eloksirano Al pločevino v srebrno sivem RAL-u 9006.

- Pregradne stene, police in predali so izdelani iz lahke aluminijaste eloksirane gladke pločevine.

- Aluminijaste police ter izvlekljivo - previsni predali so nameščeni na aluminijastih profilnih vodilih, ki omogočajo poljubno nastavitev višine, kot tudi kasnejše dodatno vstavljanje ali premeščanje le - teh.

- Vrtljivi steni se namestita v sprednjih boksih in imata vrtišče ob kabini.  Opremljeni sta s sistemom za zapiranje in odpiranje 90 stopinj

- Izdela se vrtljiv  nosilec  za  elektro agregat  z odpiranjem 90 in 120 stopinj (roleta L2 spodaj). PONUDNIK DOBAVI IN VGRADI AGREGAT PO DIN 14685-1  NAZIVNE MOČI MIN. 9 KVA RS9 ROSENBAUER ali primerljiv.

- Sortirniki za cevi so izdelani iz umetne mase, opremljeni z označenimi pritrdilno - zapiralnimi pasovi glede na cev, ki se nahaja v sortirniku. Trakovi so izdelani v barvni kombinaciji glede na trak in napise na njih.

- V nadgradnji zadaj nad črpalko in pod navijak je nameščen izvlekljivo - previsni predal, izdelan iz lahke nerjaveče aluminijaste pločevine, ki je po višini poljubno nastavljiv.

- V vozilu se izvede napeljavo za vzdrževanje stisnjenega zraka na vozilu. Priključka za vzdrževanje zraka in napajanje 230V omrežja,  sta nameščena pod voznikovimi vrati.  V vozilu se preko tega priključka oskrbuje predgretje olja motorja, vzdrževanje akumulatorja vozila, vzdrževanje akumulatorja agregata ter polnjenje svetilk in radijskih postaj.

- Vsa oprema je nameščena v posameznih pritrdiščih, oblikovanih glede na model dostavljene ali predvidene opreme ter ustrezno označena s simboli ali slovenskimi napisi, v primeru zahtevnejše naprave pa so priložena krajša navodila za varno in pravilno uporabo. Za opremo, ki ob prevzemu vozila še ne bo dostavljena,se predvidi in izdela pritrdišče.

- Oprema je nameščena tako, da je omogočen hiter dostop, ter enostavno in hitro snemanje opreme s pritrdišč.

- v zadnjem levem boksu je nameščen  higienski set (posoda za milo , papirnate brisače ter pipa za vodo) , v notranjosti boksa pa je nameščen  navijalni kolut za  komprimirani zrak na podaljšku – navijalni kolut, min. 10m, za čiščenje opreme.

- Streha nadgradnje  je pohodna, zaščitena z AL rebrasto pločevino. Povišan rob na levi in desni strani je hkrati najvišja točka vozila (ne več kot 3100 mm). Dostop do strehe je omogočen preko zgibne lestve in ročajev za lažji prestop na streho. Lestev je nameščena zadaj na desni strani vozila, gledano v smeri vožnje. Pri izvlečeni legi je lega lestve poševno, kar omogoča varnejše vzpenjanje oziroma sestop. Zložena se  vgrezne v nadgradnjo, pri tem pa se trdno zasidra na zgornjem in spodnjem nosilcu. Za lažji prestop na streho sta ob lestvi ob strani nameščena  dva pokončna oprijemalna drogova (ne višje kot 3100 mm).

- Na streho se namesti večji zaboj s pokrovom iz rebraste eloksirane aluminijaste pločevine za hrambo gasilsko-reševalne opreme. Zaboj se pregradi tako, da so v enem delu nameščene spojene B cevi, ki jih je možno izvleči neposredno iz zgibne lestve, v drugem delu pa je prostor za hrambo druge opreme. Pokrov zaboja je v odprtem položaju podprt s plinskimi amortizerji. Nameščen je na desni strani nadgradnje.

- Na streho je nameščena tudi 4-delna stikalna lestev (2+2 dela) z povezovalnim delom.  Na robu strehe se namesti vrtljivi valj za lažje snemanje lestve.

Rezervoar za vodo – T oblika

- Volumen rezervoarja je 5000 litrov (v dopustnih odstopanjih skladno z nosilnostjo in tipizacijo GZS) in je izdelan iz GRP – steklenih vlaken ojačenih s poliestrom.

- Rezervoar mora biti možno uporabiti tudi za prevoz pitne vode.

- Postavljen mora biti v T obliki  z zadostnim številom vzdolžnih in prečnih prekatov, ki preprečujejo prekomerno prelivanje vode in s tem povezano nagibanje vozila. Na zadnji osi je rezervoar preko cele širine nadgradnje (T del rezervoarja), rezervoar pa mora biti nameščen tako da je optimalno razporejena obremenitev prednje in zadnje osi, glede na tehnične lastnosti vozila.

- Rezervoar ima na enem polnilnem priključku avtomatsko regulacijo nivoja vode v rezervoarju pri polnjenju iz naravnega vira (zapre pri 90%, odpre pri 75%), z možnostjo popolne napolnitve, opremljen z B spojko in mrežico z odprtinami 6mm.

- Drugi polnilni priključek pa je opremljen z 2 ½« krogličnim ventilom, ki istočasno služi za popolno praznjenje cisterne na sistem »prosti pad«, opremljen z B spojko in mrežico z odprtinami 6mm.

- Višek vode ob popolnem polnjenju se prelije skozi prelivno cev, ki je speljana pod nivo šasije. Premer cevi zadostuje za zadostno prelitje, brez preobremenitve rezervoarja. Polnilni tlak vode je max. dovoljen 5 barov (obvezna oznaka na polnilnih priključkih).

- Na zgornjem delu rezervoarja je nameščena vstopna odprtina premera 450mm  za dostop v rezervoar .

- Dovod iz rezervoarja do črpalke je ustreznega premera, tako da zagotovljen maksimalni pretok črpalke. Odvzem vode iz rezervoarja je izveden na ustrezni višini, da je možen čim večji izkoristek vode iz rezervoarja. Vse povezovalne cevi so izdelane iz nerjavečih materialov.

- Rezervoar ima možnost popolnega izpusta vode iz poglobljenega dela rezervoarja.

- Nivo vode v rezervoarju je prikazan z elektronskim nivokazom na armaturni plošči črpalke ter 1x L in 1D na nadgradnji vozila.

Rezervoar za penilo – 300 lit

Izdelan mora biti iz kislinsko nerjaveče pločevine z inšpekcijsko odprtino za morebitno čiščenje. Nameščen v zadnjem boksu nad črpalko za navijakom.

Polnjenje iz strehe skozi C spojko. Opremljen je z nivokazom na armaturni plošči črpalke in povezan s črpalko. Odpiranje penila je ročno iz  rezervoarja do črpalke.

VGRADNJA GASILSKA ČRPALKA

- V zadnjem delu vozila se vgradi gasilska črpalka, ki omogoča normalen in visoki tlak ter je gnana preko kardanskega prenosa s pomožnim odgonom na menjalniku vozila. Črpalka mora zagotavljati minimalno 3400 l/min pri 10 bar normalnega tlaka in minimalno 400 l/min pri 40 bar visokega tlaka ter FIX-MIX 1%-3%. Črpalka mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1028 – 1. in 2. del, FPN 10-2000/FPH 40/250.

- Ponudnik naj vgradi kombinirano gasilsko centrifugalno črpalko z eno stopnjo za normalni tlak in štiristopenjsko visokotlačno črpalko. Črpalka mora imeti možnost hkratnega delovanja normalnega in visokega tlaka. Izdelana mora biti iz lahke zlitine, odporne proti koroziji. Os črpalke je izdelana iz nerjavnega jekla.

- Črpalka se vgradi na ustrezno predelan previs šasije zadaj.

- Vklop in izklop črpalke (odgona za črpalko) je omogočen preko ustreznega stikala v kabini in pri črpalki, kjer je možen tudi zagon motorja vozila.

- Črpalka ima izvedeno ustrezno toplotno – termo zaščito in regulator konstantnega tlaka ne glede na število uporabnikov na tlačnih izlivih.

- Črpalka ima vgrajen povezovalni amortizacijski vod med rezervoarjem in črpalko. Črpalka ima vgrajen ventil za kroženje vode med rezervoarjem in črpalko ter ima možnost popolne izpraznitve (zaradi zmrzali). Črpalka ima zaporo na sesalnem vodu – za pralno polivalno napravo.

- Stopnja črpalke za normalen tlak mora biti izvedena kot enostopenjska črpalka z radialnim tekačem, stopnja za visoki tlak pa kot večstopenjska črpalka z radialnimi tekači.

- Stopnji za normalen in visoki tlak morata biti nameščeni na eni osi in obrnjeni v nasprotnih smereh zato, da se osna odriva izenačita in je tako zagotovljena dolga življenjska doba črpalke.

- Glavni ležaj osi črpalke mora biti izveden kot valjčni ležaj, ki potrebuje mazanje oziroma ga je mogoče mazati. Tesnjenje osi črpalke proti atmosferskemu tlaku mora biti izvedeno z mehanskim drsnim tesnilom, ki ne zahteva posebnega vzdrževanja.

- Ohišje in tekači črpalke morajo biti izdelani iz lahke kovinske zlitine, ki je odporna proti koroziji. Os črpalke mora biti izdelana iz nerjavečega jekla.

- Visokotlačna črpalka se napaja preko normalno tlačne črpalke in jo je po potrebi mogoče vklopiti kadarkoli. S tem mora biti omogočeno s črpalko proizvajati normalni tlak, visoki tlak ali kombinirano oba hkrati.

- Črpalka mora omogočati, da stopnjo črpalke za visoki tlak vklopite ali izklopite pri katerikoli vrtilni hitrosti, ne da bi bilo potrebno prekiniti obratovanje stopnje normalno tlačne črpalke.

Priključki, oziroma oprema:

- 1 sesalni priključek A Storz 110,

- 4 tlačni priključki B Storz 75 : 1x levo bočno + 1x desno bočno + 1x spredaj C + 1x zadaj na črpalki- opremljeni so z ročnimi zapornimi ventili.

- 2 visokotlačna izvoda (1x na hitro napadalni na vijak, 1x na VT polivalno),

- sesalni vod iz rezervoarja za vodo,

- pipice za izpust vode iz srednjetlačne in visokotlačne črpalke,

- črpalka ima varovalni sistem pred pregretjem črpalke (termo stikalo, katero samodejno odpre ventil za izpust vode iz črpalke na prosto),

- črpalka ima ventil za kroženje vode med črpalko in rezervoarjem,

- črpalka ima elektronsko regulacijo tlaka v črpalki,

- črpalka ima možnost popolne izpraznitve (zaščita pred zmrzaljo),

- mešalec FIX-MIX se napaja iz rezervoarja penila ali iz zunanjega vira

- armaturna plošča črpalke je opremljena z vsemi potrebnimi merilniki po normah proizvajalca črpalke (vakuum-manometer, manometer za normalni tlak, manometer za visoki tlak, števec obratovalnih ur, kontrolne svetilke, stikalo za spreminjanje obratov motorja vozila), ki mora biti vključno z elektronskim prikazovalnikom nivoja vode,

- vse funkcije se vklapljajo preko tipkal na armaturni plošči črpalke,

- črpalka je  opremljena s LCD zaslonom.

- V prostoru pri črpalki je vgrajen dodatni mikrofon in zvočnik UKW radijske postaje, ki se nahaja v kabini vozila ter elektronika s stikalom za nastavitev jakosti zvoka in vklop in izklop sistema.

Visokotlačni hitro napadalni navijak

- V zadnji boks nad črpalko je  vgrajen visokotlačni hitro napadalni sistem na navijaku.

- Visokotlačna cev je notranjega premera Ø 25 mm in dolžine 60 m, na  navijak je fiksirana visokotlačna spojka premera 38mm, z možnostjo odklopa.

- Sistem ima možnost hitrega podaljševanja cevi. Na prostem koncu visokotlačne cevi je nameščena  visokotlačna spojka Ø 38mm.

- Na končno spojko je nameščen visokotlačni ročnik Rosenbauer Nepiro Ergo – zaradi poenotenja opreme v enoti

- Navijak je opremljen  z vodilnimi valji za lažje in varnejše delo z visokotlačno cevjo. Vodlni valji se ob izvleku cevi samodejno pomaknejo toliko izven nadgradnje, da je le-ta zaščitena pred poškodbami.

- Pod navijakom  je nameščena lovilna posoda, ki popolnoma prepreči zatekanje vode na opremo in armature pod navijakom. Cev iz lovilne posode je estetsko izpeljana pod nadgradnjo.

- Navijanje cevi je izvedeno preko električnega pogona v valju navijaka, preko torne sklopke, ki mora  omogočiti zdrs pri preobremenitvi. Za vklop električnega navijanja je nameščeno ročno stikalo.

- Navijak mora imeti tudi možnost ročnega navijanja v primeru okvare električnega pogona.

### ELEKTRIČEN   VITEL   WARN  SERIES 18  ali enakovreden

- Električni vitel 24V,

- najmanjša vlečna zmogljivost 8.000 kg,

- sintetična vrv dolžine najmanj 30 m,

- vodilni valji,

- ročni vklop sklopke,

- kabelsko daljinsko upravljanje 3,7 m kabla,

- radijsko daljinsko upravljanje za 2 funkciji,

- pokrov valjev;

VISOKOTLAČNI PRALNO – POLIVALNI SISTEM

- Sistem za pranje cestišča mora biti vgrajen pod sprednjim branikom vozila in ima štiri vrtljive  VT šobe.

- Kompletni sistem se montira za branikom, da je zaščiten, z možnostjo dviga in spuščanja.

- Upravljanje sistema je komplet iz kabine.

- Odpiranje vode iz cisterne v črpalko in iz črpalke do šob omogočajo el. pnevmatski ventili.

- Sistem je možno izprazniti in izpihati.

- Vse cevi so iz nerjavečega materiala.

VODNI TOP POHORJE ali primerljiv

- Skozi rezervoar vode se spelje cevovod za vodni top Pohorje GT 3200.

Nastavitev pretoka: 800 – 3.200 l/min

Domet: penilo - do 60m, voda - do 70m

Rotacija: 360°

- Nagib: od 0° do 80

- Regulacija: zraven priključka za monitor (vklop in izklop - voda, pena, moč motorja)

- Cevovod je izdelan iz nerjavečega materiala in se da izprazniti.

- V kabini  je opozorilna lučka pri nameščenem topu

- Vodni top zapira loputa pri črpalki, katera se krmili na komandi ob topu, skupaj s spreminjanjem obratov motorja.

- Vodni top je pritrjen na cevovod s hitro spojko.

- Na strehi vozila se izdela pritrdišče za sneti top, ki pritrjen v pritrdišče ne sme segati preko najvišjih točk nadgradnje.

- Pretok vode je nastavljiv na glavi vodnega topa, katera tudi omogoča spremembo vodnega curka (curek ali prha).

## Signalizacija

- Na streho kabine je v strešno masko iz GRP materiala integrirano vgrajena  zvočno svetlobna  signalizacija + vgradnja dostavljenega MARTIN HORNA

- Na zadnjem delu nadgradnje, v povišanih zgornjih robovih, so na vsaki strani integrirane LED bliskavice – vidni kot zadaj in z boka – zaščitene z modrim pleksi steklom.

- Zvočna naprava s petimi različnimi toni moči 100W je vgrajena pod sprednjo masko vozila, obrnjena tako, da zvok izhaja v smeri pred vozilo.

- V sprednjo masko se vgradijo 4 LED bliskavice svetlobe modre barve in 2LED bliskavici bele barve v V izvedbi.

- Ob dvignjenem svetlobnem stolpu se ob sprostitvi ročne zavore sproži zvočni alarm v kabini vozila. Svetlobni stolp se izklopi in prične samodejno pospravljati.

- Pod zadnje LED bliskavice (nadgradnja zadaj) so dodatno na vsako stran namestijo pozicijske in zavorne luči ter smerniki . Pod te luči se na vsako stran namesti 1 integriran LED reflektor , ki se vklopi ob prestavitvi prestavne ročice v vzvratno prestavo in na armaturni plošči črpalke.

- Pod delovnima reflektorjema se vgradijo dodatne modre LED bliskavke- po ena na vsaki strani

- Ob premiku prestavne ročice v vzvratno vožnjo se avtomatsko vklopijo vsi štirje smerniki.

- Vsak prostor nadgradnje ima svoj par LED luči, ki so nameščene ob vodilih na vsaki strani  in se prižgejo avtomatsko ob odpiranju rolete.

- Osvetlitev bližnje okolice je izvedena s 6x LED reflektorji, vgrajenimi v povišan rob nadgradnje na vsaki strani vozila, 2x LED reflektor zadaj za osvetljitev zadnjega dela nadgradnje, levo in desno  + v sredini zgoraj

- Za osvetlitev strehe se v povišani rob nadgradnje na notranji strani vgradi ustrezno število LED luči za zagotavljanje varnega pohoda po strehi(dogovor z naročnikom).

- V kabini vozila v sredini spredaj zgoraj se vgradi mobilno radijsko postajo (dobavi naročnik) z dodatnim zvočnikom, ki ga dobavi in vgradi ponudnik. Dogradimo ločeno komandno mesto s pogovorko pri armaturni plošči  črpalke  z možnostjo nastavitve glasnosti zvočnika do popolnega izklopa.  Antena radijske postaje mora biti nameščena, da omogoča slišnost (montaža na strehi zaradi omejitve višine ni možna).

- Na armaturno ploščo v kabini je vgrajen  7 inčni barvni zaslon, ki je povezan z vzvratno kamero – nameščeno na zadnjem delu vozila ( možnost vključitve avtomatsko ob premiku prestavne ročice v vzvratno prestavo). Omogočena je tudi možnost ročnega vklopa monitorja, ne glede v kateri prestavi je vozilo.

- Vse stopnice in vrtljive stene nadgradnje imajo ob zunanjem delu, na najbolj oddaljeni točki, v smeri naprej in nazaj vgrajeni rumeni utripajoči luči – vklopijo  se avtomatsko v odprti legi. Prav tako sta dve rumeni utripajoči luči nameščeni na spodnji strani vrat pri črpalki, tako da sta vidni ob odprtih vratih.

- Vgradi se pretvornik napetosti s 24V na 12V.

- Levo za kabino se vgradi v vozilo priklop za  vzdrževanje  akumulatorjev –ročni -  230V, v vozilu se vgradita vzdrževalec  akumulatorjev vozila in akumulatorja elektro agregata.

- Dogradijo se potrebne varovalke in releji , ki zagotavljajo varnost

- Osvetljitev podvozja – z možnostjo vklopa med vožnjo

- Informacijska tabla SWARCO ST M-SPOT- dobavljena s strani PGD Radovljica, nadgraditelj poskrbi za montažo na zadnja dvižna vrata.

STEBER ZA RAZSVETLJAVO FIRECO Z 6x(80W) LED REFLEKTORJI ali primerljiv

- Svetlobni stolp je  integriran v nadgradnjo vozila, izstopna točka je na desni strani v zadnjem delu strehe.

- Omogočeno je avtomatsko pnevmatsko dvigovanje in spuščanje - z nagibom in vrtenjem stolpa

- Reflektorji so priklopljeni na električno omrežje vozila- 24V.

- V dvignjenem stanju je višina stolpa min. 6 m od tal.

- uporabi se originalna konzola za upravljanje s svetlobni stolpa - nameščena  na armaturo črpalke

Barvanje in označbe

- Kabina in nadgradnja sta rdeče barve RAL 3000,

- Rolete so srebrne – enake kot na vozilu GVC 16/15, ki ga ima enota,

- Notranjost boksov je sive barve RAL 9006,

- Blatniki in odbijači so bele barve RAL 9010,

- Mesta za podmazovanje so rumene barve RAL 1016,

- Pomožni okvir je vroče cinkan in enake barve kot šasija,

- Spodnji del nadgradnje mora biti obrizgan z voskom,

- Nad vsako pnevmatiko je nalepka, ki prikazuje predviden trak v pnevmatiki.

NAPISI

- spredaj na maski vozila napis GASILCI

- na vratih vozila PGD RADOVLJICA

- na zadnji vratih nadgradnje GASILCI + 112

- zunanji dizajn kot že pri obstoječih vozilih celostne podobe PGD Radovljica

RAZPOREDITEV OPREME V VOZILU. OPREMO DOSTAVI NAROČNIK, RAZEN KJER JE PRI NAZIVU OPREME 3 ZVEZDICE (*) , TO OPREMO DOBAVI PONUDNIK.

KABINA VOZILA

| OPREMA | KOLIČINA |
| --- | --- |
| ROČNA BATERIJSKA SVETILKA | 2 |
| SVETILKA ZA NOTRANJI NAPAD | 4 |
| ROČNA RADIJSKA POSTAJA | 2 |
| TELOVNIK VODJA ENOTE PGD RADOVLJICA | 1 |
| MOBILNA RADIJSKA POSTAJA | 1 |
| OPOZORILNI TELOVNIK | 2 |
| IDA | 2 |
| MASKA ZA IDA | 2 |
| REŠEVALNA MASKA –KAPUCA ZA IDA | 1 |
| UPRAVLJALNA KONZOLA Z VZVRATNO KAMERO + GPS*** | 1 |
| STOŽEC ZA ROČNO BATERIJSKO SVETILKO - ORANŽNI | 2 |

STREHA

| OPREMA | KOLIČINA |
| --- | --- |
| STIKALNA LESTEV 4 DELNA z A KOSOM | 1 |
| LOPATA GRADBENA | 1 |
| LOPATA ŠTIHARICA | 1 |
| LOPATA ZA SNEG - ALUMINIJASTA | 1 |
| CESTNA METLA DOLŽINA cca 1,4m | 1 |
| POŽARNI KAVELJ, DVODELNI 5m | 1 |
| KRAMP | 1 |
| GASILSKA METLA Z ROČAJEM | 4 |
| TLAČNA CEV B, 20 m | 8 |
| VODNI TOP *** | 1 |
| VLEČNI DROG – ZA VLEKO VOZILA | 1 |
| MOTIKA | 1 |
| STRGALO – ŠEPSER | 1 |
| ROČNIK IGLA | 1 |
| ROČNIK MONSUN DOLGI | 1 |

PROSTOR PRED PRVIMA ROLETAMA

| OPREMA | KOLIČINA |
| --- | --- |
| CEV SESALNA A | 4 |
| KOŠ SESALNI A | 1 |
| MREŽICA ZA SESALNI KOŠ | 1 |
| VENTILNO VEZALNA VRV | 2 |

LEVI BOKS NADGRADNJE 1

| OPREMA | KOLIČINA |
| --- | --- |
| SEKIRA DRVARSKA | 1 |
| GASILSKA SEKIRA | 2 |
| LOMILKA, DOLŽINE cca 700 mm | 1 |
| ŠKARJE ZA OKROGLO ŽELEZO, fi 12 | 1 |
| KOVČEK Z ROČNIM ORODJEM | 1 |
| ROČNA ŽAGA, LOKARICA | 1 |
| ROČNA ŽAGA ZA KOVINO | 1 |
| VARNOSTNI TRIOPAN | 2 |
| VARNOSTNA SVETILKA UTRIPAJOČA | 2 |
| SIGNALNI LOPAR, NAPIS GASILCI | 2 |
| CESTNI STOŽEC cca. 30 cm - ZLOŽLJIVI | 6 |
| OPOZORILNI TRAK 500 m | 1 |
| ŠKOPEC – PRIMERNE NOSILNOSTI | 2 |
| VLEČNA JEKLENICA | 1 |
| ŠKRIPEC – PRIMERNE NOSILNOSTI | 1 |
| BREMENSKI TRAK min. 10T | 1 |
| OPREMA ZA UPORABO VITLE - PRIMERNE NOSILNOSTI | 1 |
| DELOVNA VRV, 20 m | 1 |
| KAVELJ ZA ODPIRANJE POKROVOV | 2 |
| GASILSKA REŠEVALNA VRV, 30 m z KARABINOM | 2 |
| TORBICA ZA GASILSKO REŠEVALNO VRV | 2 |
| ABSORBENT 15 kg | 2 |
| MAGNETNA LUČKA ZA OZNAČEVANJE - RDEČA | 8 |
| MACOLA 1000G | 1 |
| MACOLA 5000G | 1 |
| POŽARNI KAVELJ - KRATKI | 1 |
| SEKIRICA GASILSKA MALA | 1 |

LEVI BOKS NADGRADNJE 2

| OPREMA | KOLIČINA |
| --- | --- |
| PRENOSNI REFLEKTOR LED min. 50W, 230V, IP44-z 10m kabla | 2 |
| TRINOŽNI STATIV ZA REFLEKTOR min 1,6m višine | 1 |
| NOSILEC NAMESTITEV 2 REFLEKTORJEV | 1 |
| ELEKTRIČNI PODALŠEK NA ROLETI 3F 50m | 2 |
| ELEKTRIČNI PODALŠEK NA ROLETI 1F 50m | 2 |
| ELEKTROAGREGAT 9KvA Z OZEMLJITVENIM DROGOM *** | 1 |
| POTOPNA ČRPALKA 4/1 | 1 |

LEVI BOKS NADGRADNJE 3

| OPREMA | KOLIČINA |
| --- | --- |
| TLAČNA CEV C, 20m | 8 |
| VISOKOTLAČNA CEV H 30m – PODALJŠEK NAVIJAKA | 2 |
| HIDRANTNI NASTAVEK 2B | 1 |
| KLJUČ ZA PODZEMNI HIDRANT, model B | 1 |
| HIDRANTNI NASTAVEK C | 1 |
| KLJUČ ZA PODZEMNI HIDRANT, model C | 1 |
| ZBIRALNIK A-2B | 1 |
| TROJAK B/CBC | 1 |
| CEV TLAČNA B 20m zložena spodaj v boksu | 2 |
| OMEJEVALNIK TLAKA B | 1 |
| PREHODNA SPOJKA A-B | 1 |
| PREHODNA SPOJKA B-C | 4 |
| ROČNIK Z ZASUNOM B | 1 |
| TURBO ROČNIK B | 1 |
| OPORNO KOLENO B | 1 |
| TURBO ROČNIK C | 2 |
| OPORNO KOLENO C | 1 |
| CEVNI PRITRDILEC | 6 |
| CEVNA OBVEZA B | 2 |
| CEVNA OBVEZA C | 2 |
| CEVNI MOSTIČEK 2B | 2 |
| KOMBINIRAN ROČNIK ZA SREDNJO/TEŽKO PENO | 1 |
| POSODA ZA REZERVNO GORIVO VOZILA, 20l | 1 |
| POSODA ZA REZERVNO GORIVO AGREGRATA 20l | 1 |
| NASTAVEK ZA TEŽKO PENO | 1 |
| VODNA ZAVESA | 1 |
| SLEPA SPOJKA A | 1 |
| SLEPA SPOJKA B | 1 |
| SLEPA SPOJKA C | 1 |

V tem boksu se nahaja izliv vode iz cisterne, na katerega sta priključeni dve tlačni cevi B in trojak B/CBC, zaradi čim hitrejše postavitve tlačnega voda za napad.

DESNI BOKS NADGRADNJE 1

| OPREMA | KOLIČINA |
| --- | --- |
| VERIŽNA MOTORNA ŽAGA | 1 |
| KOMBINIRANA POSODA: MEŠANICA 5litrov/OLJE ZA VERIGO 2l. | 1 |
| REZERVNA VERIGA IN MEČ ZA MOTORNO ŽAGO | 1 |
| GOZDARSKA ZAGOZDA | 2 |
| ZAŠČITNE HLAČE ZA UPORABNIKA MOTORNE ŽAGE | 1 |
| GOZDARSKA ČELADA S SLUŠNIKI IN VIZIRJEM | 1 |
| NAVADNA NOSILA, ZLOŽLJIVA | 1 |
| NOSILA ZAJEMALNA | 1 |
| KOMPLET B ZA PRVO POMOČ | 1 |
| ODEJA 190×140 | 2 |
| ELEKTRIČNI NADTLAČNIPREZRAČEVALNIK Z DODATNO OPREMO PENA IN DIMOVLEK | 1 |
| NADTLAČNI PREZRAČEVALNIK S CEVJO ZA IZPUH | 1 |

DESNI BOKS NADGRADNJE 2

| OPREMA | KOLIČINA |
| --- | --- |
| IDA | 2 |
| REZERVNE TLAČNE POSODE | 4 |
| MASKA ZA IDA | 2 |
| REŠEVALNA MASKA –KAPUCA ZA IDA | 1 |
| GASILSKI VAROVALNI PAS | 2 |
| HIGIENSKI KOMPLET IN RAZKUŽILNI ROBČKI | 1 |
| HULIGAN | 2 |
| NADTLAČNI IZPIHOVALNIK – GOZDNI POŽARI | 1 |

DESNI BOKS NADGRADNJE 3

| OPREMA | KOLIČINA |
| --- | --- |
| GASILNIK NA PRAH 9 kg | 2 |
| GASILNIK NA CO2 5 kg | 1 |
| VEDROVKA 10 lit | 1 |
| NAPRTNJAČA | 4 |
| CEVNA KOŠARA ZA TLAČNE CEVI B | 3 |
| CEVNA KOŠARA ZA TLAČNE CEVI C | 2 |
| TROJAK B/CBC | 1 |
| CEV TLAČNA B 20m zložena spodaj v boksu | 2 |
| TURBO ROČNIK C | 2 |
| TLAČNA CEV D 20m | 10 |
| SPOJKA PREHODNA C/D | 2 |
| TURBO ROČNIK D | 2 |
| TROJAK C/DCD | 1 |
| NAHRBTNIK ZA D CEVI IN OPREMO | 2 |
| VEDRO KOVINSKO min. 10 lit | 2 |
| NASTAVEK ZA TEŽKO PENO | 1 |

V tem boksu se nahaja izliv vode iz cisterne, na katerega sta priključeni dve tlačni cevi B in trojak B/CBC, zaradi čim hitrejše postavitve tlačnega voda za napad.

BOKS NADGRADNJE ZADAJ - DVIŽNA VRATA

| OPREMA | KOLIČINA |
| --- | --- |
| VGRADNA ČRPALKA *** | 1 |
| VISOKOTLAČNI NAVIJAK DOLŽINE 60 m, fi 25 mm z ROČNIKOM *** | 1 |
| TLAČNA CEV B, 5m | 1 |
| KLJUČ ZA NADZEMNI HIDRANT TIP C | 1 |
| SPOJNI KLJUČ ABC | 3 |
| CEV SESALNA D – ZA PENILO *** | 1 |
| LOČENA KONZOLA ZA DELO Z RADIJSKO POSTAJO *** | 1 |